IEEE 802.2 Logical Link Control (LLC) Reference Information

─────────────────────────────────────────────────────────────

IEEE 802.2 LLC Frame Format

─────────────────────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                             │

│                  (1)  (1) (1or2)<─────(variable)───────>                    │

│    ┌────────────┬────┬────┬────┬────────────────────────┬─────────────┐     │

│    │802.X Header│DSAP│SSAP│Ctrl│      Information       │802.X Trailer│     │

│    └────────────┴────┴────┴────┴────────────────────────┴─────────────┘     │

│                 │    │    │    └──────┐                                     │

│             ┌───┘    └─┐  └────────┐  └───────────────────────┐             │

│             │          │           │                          │             │

│             ┌───┬──────┬───┬───────┬──────────────────────────┐             │

│             │I/G XXXXXX│C/R XXXXXXX│ 8 or 16 bits (see below) │             │

│             └───┴──────┴───┴───────┴──────────────────────────┘             │

│                                                                             │

│             I/G=0: Individual DSAP       C/R=0: Command                     │

│             I/G=1: Group DSAP            C/R=1: Response                    │

│                                                                             │

│                                                                             │

│              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16     Format     │

│          ┌─ ┌─┬────────────────────┬───┬────────────────────┐  ───────────  │

│        C │  │0│        N(S)        │P/F│        N(R)        │  Information  │

│        o │  └─┴────────────────────┴───┴────────────────────┘               │

│        n │  ┌─┬─┬───┬──────────────┬───┬────────────────────┐               │

│        t │  │1│0│S S│ 0  0  0  0  0│P/F│        N(R)        │  Supervisory  │

│        r │  └─┴─┴───┴──────────────┴───┴────────────────────┘               │

│        o │  ┌─┬─┬───┬───┬──────────┐                                        │

│        l │  │1│1│M M│P/F│ M  M  M  │                           Unnumbered   │

│          └  └─┴─┴───┴───┴──────────┘                                        │

│                                                                             │

│                  N(S) = Transmitter Send Sequence Number                    │

│                  N(R) = Receiver Send Sequence Number                       │

│                     S = Supervisory Function Bit                            │

│                     M = Modifier Function Bit                               │

│                   P/F = Poll/Final Bit                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Common Service Access Point assignments:

┌───────┬────────────────────────────────────────┐

│  SAP  │   USAGE                                │

├───────┼────────────────────────────────────────┤

│  00   │   Null                                 │

│  02   │   Individual LLC sublayer management   │

│  03   │   Group LLC sublayer management        │

│  04   │   SNA Path Control (individual)        │

│  05   │   SNA Path Control (group)             │

│  06   │   ARPANET's Internet Protocol          │

│  0E   │   Proway LAN                           │

│  42   │   802.1d Spanning Tree BPDU            │

│  4E   │   EIA RS-511                           │

│  5E   │   ISI IP                               │

│  80   │   3Com XNS                             │

│  8E   │   Proway LAN                           │

│  AA   │   SNAP (Sub Network Access Protocol)   │

│  E0   │   Novell NetWare                       │

│  F0   │   IBM NetBIOS                          │

│  F4   │   LAN Management (individual)          │

│  F5   │   LAN Management (group)               │

│  F8   │   IBM Remote Program Load              │

│  FE   │   ISO Network Layer                    │

│  FF   │   Global                               │

└───────┴────────────────────────────────────────┘

IEEE 802.2 LLC Type of Service Formats

────────────────────────────────────────

The IEEE 802.2 Logical Link Control provides three types of service:

TYPE 1: Unacknowledged Connectionless Service

TYPE 2: Connection-Mode Service

TYPE 3: Acknowledged Connectionless Service

The various frame formats for the three types of service are defined below:

TYPE 1: UNACKNOWLEDGED CONNECTIONLESS SERVICE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐    │

││  Format   │           Control Field           │ Command │ Response │    │

│├───────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤    │

││           │  ┌─┬─┬───┬─┬─────┐                │         │          │    │

││Unnumbered │  │1│1│M M│*│M M M│                │         │          │    │

││           │  └─┴─┴───┴─┴─────┘                │         │          │    │

││           │   1 1 0 0 * 0 0 0 - - - - - - - - │ UI      │          │    │

││           │   1 1 1 1 * 1 0 1 - - - - - - - - │ XID     │ XID      │    │

││           │   1 1 0 0 * 1 1 1 - - - - - - - - │ TEST    │ TEST     │    │

│├───────────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤    │

││ * Poll/Final Bit                                                   │    │

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                          │

│   UI: Unnumbered Information                                             │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ Used to send user data.  No error control, flow control, or            ││

││ acknowledgement is provided.                                           ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│                                                                          │

│   XID: Exchange Identification                                           │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ Used to exchange LLC class, type of service, and receive window size   ││

││ information.                                                           ││

│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│

││┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐                 ││

│││  DSAP  │  SSAP  │1111*101│XXXXXXXX│YYYYY000│0WWWWWWW│  Identification ││

││└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘  ────────────── ││

││   Null     Null     XID    XXXXXXXX 10000000  Receive   Class I   LLC  ││

││   Null     Null     XID    XXXXXXXX 11000000  Window    Class II  LLC  ││

││   Null     Null     XID    XXXXXXXX 10100000  Size...   Class III LLC  ││

││   Null     Null     XID    XXXXXXXX 11100000  -------   Class IV  LLC  ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 10000000  Receive   Type 1 LLC     ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 01000000  Window    Type 2 LLC     ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 00100000  Size...   Type 3 LLC     ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 11000000  -------   Type 1&2 LLC   ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 10100000  -------   Type 1&3 LLC   ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 01100000  -------   Type 2&3 LLC   ││

││ DDDDDDDD SSSSSSSS   XID    XXXXXXXX 11100000  -------   Type 1,2,&3 LLC││

│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│

││ XXXXXXXX = XID Format Identifier (10000001=IEEE basic format)          ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│                                                                          │

│   TEST: Test PDU                                                         │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ Used to conduct a loop-back test between two LLC devices.              ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

TYPE 2: CONNECTION-MODE SERVICE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐    │

││  Format   │           Control field           │ Command │ Response │    │

│├───────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤    │

││           │ ┌─┬─────────────┬─┬─────────────┐ │         │          │    │

││Information│ │0│     N(S)    │*│     N(R)    │ │         │          │    │

││           │ └─┴─────────────┴─┴─────────────┘ │         │          │    │

││           │  0 S S S S S S S * S S S S S S S  │ I (info)│ I (info) │    │

│├───────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤    │

││           │ ┌─┬─┬───┬───────┬─┬─────────────┐ │         │          │    │

││Supervisory│ │1│0│S S│0 0 0 0│*│     N(R)    │ │         │          │    │

││           │ └─┴─┴───┴───────┴─┴─────────────┘ │         │          │    │

││           │  1 0 0 0 0 0 0 0 * R R R R R R R  │ RR      │ RR       │    │

││           │  1 0 1 0 0 0 0 0 * R R R R R R R  │ RNR     │ RNR      │    │

││           │  1 0 0 1 0 0 0 0 * R R R R R R R  │ REJ     │ REJ      │    │

│├───────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤    │

││           │ ┌─┬─┬───┬─┬─────┐                 │         │          │    │

││Unnumbered │ │1│1│M M│*│M M M│                 │         │          │    │

││           │ └─┴─┴───┴─┴─────┘                 │         │          │    │

││           │  1 1 1 1 * 1 1 0  - - - - - - - - │ SABME   │          │    │

││           │  1 1 0 0 * 0 1 0  - - - - - - - - │ DISC    │          │    │

││           │  1 1 0 0 * 1 1 0  - - - - - - - - │ - - - - │ UA       │    │

││           │  1 1 1 1 * 0 0 0  - - - - - - - - │ - - - - │ DM       │    │

││           │  1 1 1 0 * 0 0 1  - - - - - - - - │ - - - - │ FRMR     │    │

│├───────────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤    │

││     *: Poll/Final Bit                                              │    │

││     I: Information Transfer                                        │    │

││    RR: Receive Ready                                               │    │

││   RNR: Receive Not Ready                                           │    │

││   REJ: Reject                                                      │    │

││ SABME: Set Asynchronous Balanced Mode Extended                     │    │

││  DISC: Disconnect                                                  │    │

││    UA: Unnumbered Acknowledgement                                  │    │

││    DM: Disconnected Mode                                           │    │

││  FRMR: Frame Reject                                                │    │

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                          │

│   FRMR: Frame Reject Information Field                                   │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ Used to indicate that an improper PDU arrived.  The nature of the      ││

││ error is described in the information field.                           ││

│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│

││ ┌────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐ ││

││ │  DSAP  │  SSAP  │  CTRL  │            Information                  │ ││

││ └────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘ ││

││                       ┌────┘                                         │ ││

││                       ┌────────────────┬─┬───────┬─┬───────┬─────────┐ ││

││                       │rrrrrrrrrrrrrrrr│0│ V(S)  │*│ V(R)  │WXYZ V000│ ││

││                       └────────────────┴─┴───────┴─┴───────┴─────────┘ ││

││                                                   C/R                  ││

│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│

││  rrrrrrrrrrrrrrrr = Copy of the Rejected PDU Control Field             ││

││              V(S) = Current Send Sequence Number                       ││

││              V(R) = Current Receive Sequence Number                    ││

││               C/R = 1 if Error was caused by a Response PDU            ││

││               C/R = 0 if Error was caused by a Command PDU             ││

││                 W = 1 if control field was invalid                     ││

││                 X = 1 if PDU contained an invalid information field    ││

││                 Y = 1 if information field exceeded maximum length     ││

││                 Z = 1 if N(R) was invalid                              ││

││                 V = 1 if N(S) was invalid                              ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

TYPE 3: ACKNOWLEDGED CONNECTIONLESS SERVICE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐    │

││  Format   │           Control field           │ Command │ Response │    │

│├───────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤    │

││           │ ┌─┬─┬───┬─┬─────┐                 │         │          │    │

││Unnumbered │ │1│1│M M│*│M M M│                 │         │          │    │

││           │ └─┴─┴───┴─┴─────┘                 │         │          │    │

││           │  1 1 1 0 * 1 1 0  - - - - - - - - │   AC0   │   AC0    │    │

││           │  1 1 1 0 * 1 1 1  - - - - - - - - │   AC1   │   AC1    │    │

│├───────────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤    │

││     *: Poll/Final Bit                                              │    │

││   AC0: Acknowledged Connectionless Sequence 0                      │    │

││   AC1: Acknowledged Connectionless Sequence 1                      │    │

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                          │

│   ACn: Acknowledged Connection Command/Response Success Field            │

│┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ ┌────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐ ││

││ │  DSAP  │  SSAP  │  CTRL  │            Information                  │ ││

││ └────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘ ││

││ ┌──────────────────────────┘                                         │ ││

││ ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ ││

││ │CCCCRRRR│                   Link Service Data Unit                  │ ││

││ └────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ ││

││                                                                        ││

││   CCCC    Name     Category                   Description              ││

││  ──────  ──────  ───────────────  ──────────────────────────────────   ││

││   0000     OK    Success          Command Accepted                     ││

││   1000     RS    Permanent Error  Unimplemented or Inactive Service    ││

││   1010     UE    Permanent Error  LLC UserInterface Error              ││

││   0110     PE    Permanent Error  Protocol Error                       ││

││   1110     IP    Permanent Error  Permanent Implementation Error       ││

││   1001     UN    Temporary Error  Resources Temporarily Unavailable    ││

││   1111     IT    Temporary Error  Temporary Implementation Error       ││

││                                                                        ││

││   RRRR    Name     Category                   Description              ││

││  ──────  ──────  ───────────────  ───────────────────────────────────  ││

││   0000     OK    Success          Response LSDU Present                ││

││   1000     RS    Permanent Error  Unimplemented or Inactivated Service ││

││   1100     NE    Permanent Error  Response LSDU Never Submitted        ││

││   0010     NR    Success          Response LSDU Not Requested          ││

││   1010     UE    Permanent Error  LLC User Interface Error             ││

││   1110     IP    Permanent Error  Permanent Implementation Error       ││

││   1001     UN    Temporary Error  Resources Temporarily Unavailable    ││

││   1111     IT    Temporary Error  Temporary Implementation Error       ││

│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IEEE 802.3 MAC frame with IEEE 802.2 LLC header

─────────────────────────────────────────────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│           (7)    (1)    (6)       (6)    (2)│<────(46-1500 bytes)───>│(4)  │

│        ┌────────┬───┬─────────┬─────────┬───┬────────────────────────┬───┐ │

│802.3   │Preamble│SFD│Dest Addr│ Src Addr│Len│        Data     |  Pad │FCS│ │

│        └────────┴───┴─────────┴─────────┴───┴────────────────────────┴───┘ │

│        ┌────────────────────────────────────┘                        └───┐ │

│        ┌────┬────┬────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │

│802.2   │DSAP│SSAP│Ctrl│                   Information                    │ │

│        └────┴────┴────┴──────────────────────────────────────────────────┘ │

│         (1)  (1) (1or2)<────────────────(0 - 1497 bytes)────────────────>│ │

│        └─── LLC Hdr ──┘                                                    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IEEE 802.5 MAC frame with IEEE 802.2 LLC header

─────────────────────────────────────────────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        (1)(1)(1)    (6)       (6)   (0-30)│<────(variable)────>│(4) (1)(1) │

│        ┌──┬──┬──┬─────────┬─────────┬─────┬────────────────────┬───┬──┬──┐ │

│802.5   │SD│AC│FC│Dest Addr│ Src Addr│ RIF │       Data         │FCS│ED│FS│ │

│        └──┴──┴──┴─────────┴─────────┴─────┴────────────────────┴───┴──┴──┘ │

│              ┌────────────────────────────┘                    │           │

│              ┌────┬────┬────┬──────────────────────────────────┐           │

│802.2         │DSAP│SSAP│Ctrl│            Information           │           │

│              └────┴────┴────┴──────────────────────────────────┘           │

│               (1)  (1) (1or2)<────────(variable length)───────>│           │

│              └─── LLC Hdr ──┘                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘