Internet Protocol Addresses

─────────────────────────────

(n=netid field, h=hostid field)

│

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│           0               8              16              24             31  │

│          ┌─┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐  │

│ Class A  │0│n n n n n n n│h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h│  │

│          └─┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘  │

│          └─── net id ────┘                                                  │

│               1 - 127    .       0       .       0       .       0          │

│                                                                             │

│          Note: Network 127.0.0.0 is used for internal loopback.  Traffic    │

│                destined for it should never appear on any network.          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           0               8              16              24             31  │

│          ┌─┬─┬───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐  │

│ Class B  │1│0│n n n n n n n n n n n n n n│h h h h h h h h h h h h h h h h│  │

│          └─┴─┴───────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘  │

│          └─────────── net id ────────────┘                                  │

│             128 - 191    .    1 - 254    .       0       .       0          │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           0               8              16              24             31  │

│          ┌─┬─┬─┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐  │

│ Class C  │1│1│0│n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n│h h h h h h h h│  │

│          └─┴─┴─┴─────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘  │

│          └──────────────────── net id ───────────────────┘                  │

│             192 - 223    .    1 - 254    .    1 - 254    .       0          │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           0                                                             31  │

│          ┌─┬─┬─┬─┬───────────────────────────────────────────────────────┐  │

│ Class D  │1│1│1│0│           multicast address                           │  │

│          └─┴─┴─┴─┴───────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                Class D is not used.                                         │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           0                                                             31  │

│          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─────────────────────────────────────────────────────┐  │

│ Class E  │1│1│1│1│0│         reserved for future use                     │  │

│          └─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                Class E is not used.                                         │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘