International Standards Organization (ISO)

Open Systems Interconnect (OSI) Model

──────────────────────────────────────────────

┌────────────┬─┐  ┌───────────────────┬─────────┬──┬─┬─┬──┬─────────┬─────┐

│Application │G│  │                   │         │  │ │ │  │         │     │

├────────────┤A│  │                   │         │ I│S│ │O │         │     │

│Presentation│T│  │       NCP         │         │ C│N│R│S │         │     │

├────────────┤E│  │ ┌──────────────┐  │         │ M│M│I│P │         │     │

│  Session   │W│  │ │Novell NetBIOS│  │ Telnet  │ P│P│P│F │         │     │

├────────────┤A│  ├─┴──┬────┬────┬─┴──┼─────────┼──┴─┴─┴──┼─────────┤ SNA │

│ Transport  │Y│  │SPX │RIP │SAP │    │   TCP   │   UDP   │   SMB   │     │

├────────────┴─┤  ├────┴────┴────┘    ├─────────┴─────────┼─────────┤     │

│              │  │                   │                   │   IBM   │     │

│   Network    │  │       IPX         │       IP          │ NetBIOS │     │

│  (Router)    │  │                   │                   │         │     │

├──────────────┤  ├───────────────────┼───────────────┬───┼─────────┴─────┤

│              │  │                   │   ARP/RARP    │   │               │

│              │  │                   └────┐   ┌──────┘   │               │

│              │  │                        │   │  SNAP    │               │

│              │  │                   ┌────┴───┴──────────┘               │

│              │  │                   │         IEEE 802.2                │

│  Data Link   │  │ Ethernet ┌────────┴───┐  ┌─────────────────────────┐  │

│  (Bridge)    │  │          │            │  │Routing Information Field│  │

│              │  │          │ IEEE 802.3 ├──┴────────────┬────────────┴──┤

│              │  │          │            │  IEEE 802.5   │     FDDI      │

├──────────────┤  ├──────────┴────────────┼───────────────┼───────────────┤

│              │  │ Manchester Encoding   │ Differential  │               │

│              │  │ 10 Mb/s               │ Manchester    │               │

│   Physical   │  │ ThickNET (COAX)       │ 4 or 16 Mb/s  │  100 Mb/s     │

│  (Repeater)  │  │ ThinNet (RG-58 coax)  │ STP (Type 1)  │  Fiber (MIC)  │

│              │  │ UTP (RJ-45)           │ UTP (Type 3)  │               │

│              │  │ Fiber Optic (ST)      │ Fiber Optic   │               │

└──────────────┘  └───────────────────────┴───────────────┴───────────────┘